웹기반임베디드시스템

실습명: 라즈베리 파이 설치

실습일: 2022.09.21

202010104

ICT융합학과

신창석

목차

- 실습 목표

- 실습 내용

  - 라즈베리 파이란?

  - 라즈베리 파이 설치

    - Raspberry Pi Imager

    - PuTTY

    - VNC Viewer

  - 텍스트 에디터 사용

    - 내장 에디터

    - VS Code

- 실습 목표

- Raspberry Pi Imager를 사용해 microSD 카드에 라즈베리 파이 OS를 설치

- PuTTY와 VNC Viewer로 라즈베리 파이에 HDMI 케이블 없이 원격으로 접속

- 라즈베리 파이 환경에서 텍스트 에디터로 간단한 코드를 작성

- 실습 내용

  - 라즈베리 파이란?

- 영국의 라즈베리 파이 재단에서 제작한 저가형 컴퓨터

- 학교와 개발도상국에서 기초 컴퓨터 과학의 교육을 증진시키기 위해 개발

- 사용하는 OS는 리눅스 기반의 라즈베리 파이 OS

- 텍스트 에디터가 내장되어 있으며 Python이 기본 프로그래밍 언어

- NAS, 멀티미디어 기기, IoT 개발, 프로그래밍 교육 등에 사용

  - 라즈베리 파이 설치

    - Raspberry Pi Imager

- microSD 카드에 OS를 쉽게 설치하기 위한 프로그램

- 설치를 위해 8GB 이상의 microSD 카드, Raspberry Pi Imager가 필요

- 설치 과정

- 설치 장소와 OS 종류 설정 후 톱니바퀴 클릭

- hostname 설정, hostname을 IP주소 대신 사용 가능

- 사용자 이름과 비밀번호 설정

- 무선 LAN 설정

    - PuTTY

- 가상 단말기 프로그램

- 다른 운영체제에서 리눅스를 원격제어하기 위해 사용

- 설정 과정

- https://www.putty.org 에서 PuTTY를 다운로드 후 설치

- Putty를 실행하여 hostname 입력

- 성공적으로 터미널이 실행되면 사용자 이름과 비밀번호 입력

- 이때, 터미널이 뜨지 않는다면 SD카드 boot 파일 내에 ssh라는 이름의 파일을 확장자명 없이 추가

- 성공화면

    - VNC Viewer

- PuTTY가 원격접속을 위한 프로그램이라면 VNC Viewer는 GUI 환경 접속을 위한 프로그램

- 모니터 연결없이 라즈베리 파이를 사용하게 해주는 프로그램

- 설정 과정

- https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer 에서 VNC Viewer를 설치

- VNC Viewer 실행 후 hostname 입력

- 비밀번호가 있을 경우 입력

- 성공 화면

  - 텍스트 에디터 사용

- 1부터 10까지 더하여 출력하는 코드를 라즈베리 환경에서 작성

- 사용한 언어는 Python

    - 내장에디터

- 이미 설치되어 있는 에디터는 Geany Programmer’s Editor, Thonny Pyhon IDE

- 사용한 에디터는 Thonny Python IDE

- 왼쪽 위 라즈베리 파이 로고 > Programming > Thonny Pyhton IDE

- 사용한 코드

- num = 0

- for i in range(1, 11):

- num += i

- print(num)

- 실행 결과

    - VS Code

- leafpad, nano, vim은 사용이 불편해 VS Code를 설치해보기로 결정

- 터미널 실행 후 sudo apt install code 입력

- VS Code Extension 중 Python과 code runner 설치

- 사용한 코드는 동일

- 실행결과

- VS Code는 성능 문제로 부적합